ICS 13.060.10

P 56

中华人民共和国国家标准

GB/T 23598-2009

水资源公报编制规程

Code of practice for water resources bulletin

2009-04-24发布										 2009-09-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

目      次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	2

5  经济社会指标	2

6  水资源量	3

7  蓄水动态	5

8  供水量与用水量	5

9  耗水量与排水量	6

10  水体水质	7

11  用水指标和水价	9

附录A(规范性附录) 全国水资源分区名称及代码……………………………………… 14

附录B(资料性附录) 各类表格样式……………………………………………………… 22

附录C(规范性附录) 湖泊、水库富营养化评价方法…………………………………… 40

参考文献…………………………………………………………………………………… 41

前     言

本标准是在水利部水政资【1998】46号文附件《中国水资源公报编制大纲（试行稿）》的基础上，经过10个年度的公报编制实践，逐步进行经验总结和修改补充而成。与现行水资源公报编制内容相比，本标准增加了城市饮用水地表水水源地水质、地表水水功能区水质、用水效率及水价等内容。

本标准的附录A和附录C为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。

本标准起草单位： 中国水利水电科学研究院。

本标准主要起草人： 贺伟程、甘泓、张象明、卢琼、彭文启、王国新、李怡庭、杜霞、仇亚琴、蒋云钟、张鸿星。

水资源公报编制规程

## 1  范围

本标准规定了水资源公报编制的有关术语和定义、编制的基本要求、编制内容及计算方法和表格样式。

本标准适用于全国、水资源一级区、省级行政区水资源公报的编制，地级行政区水资源公报的编制可参考使用。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3838-2002  地表水环境质量标准

GB/T 14848  地下水质量标准

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

地表水资源量  quantity of surface water resources

河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。

3.2

地下水资源量  quantity of groundwater resources

地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。

3.3

供水量  quantity of water supply

各种水源为用水户提供的包括输水损失在内的水量。

3.4

用水量  quantity of water use

各类用水户取用的包括输水损失在内的水量。

3.5

用水消耗量  quantity of water consumption

在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归至地表水体和地下饱和含水层的水量。

3.6

废污水排放量  quantity of wastewater discharge

第二产业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的已被污染的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

3.7

污染项目  pollution parameters

现状水质类别评价中单项水质浓度值不满足设定标准限值要求的水质项目。

3.8

超标项目  parameters exceeding the standards

水功能区水质评价中单项水质浓度值不满足水功能区水质类别管理目标的水质项目。

## 4  总则

4.1  水资源公报的编制，应考虑社会各界关注的主要水资源问题，按年度全面调查统计水资源的数量、质量、开发、利用、管理和保护等有关资料，反映水资源演变情势及开发利用现状；并结合经济社会指标统计分析用水指标，评价水功能区水质达标状况，揭示水资源与经济社会、生态环境之间的关系。

4.2  编制水资源公报的资料来源，应以收集利用有关部门已有资料为主，辅以必要的典型调查、观测试验和专题研究工作。人口、产值、产量等经济社会指标应采用统计主管部门的数据，农田、林果、草场灌溉面积以及人工鱼塘补水面积宜采用水行政主管部门的数据，水资源及其开发利用有关资料应以水行政主管部门的资料为主。

4.3  水资源公报的编制和发布作为政府行为，在其编制过程中应对数据和内容采取审查和复核的制度，保证公报的准确性和权威性。

4.4  水资源公报编制内容应包括综述、水资源量、蓄水动态、供用水量、耗排水量、水体水质、用水指标、水价和重要水事等，各地可在此基础上增加反映自身特点的内容。

4.5  为满足水资源规划和分级管理的要求，应提出水资源分区和行政分区两套成果。各省、自治区可按地级行政区套水资源三级区进行编制，应按地级行政区套水资源二级区上报；各直辖市可按区（县）套水资源三级区进行编制，应按区（县）套水资源二级区上报。水资源分区应采用“全国水资源综合规划”规定的分区体系（见附录A）。

4.6  涉及的降水量、地表水资源量和水资源总量等多年平均值，应统一采用1956～2000年系列的平均值。

4.7  每5年～10年应进行一次水资源开发利用成果复核，检查分析系列合理性。

## 5  经济社会指标

5.1  应及时收集与用水密切相关的经济社会指标。主要包括人口，国内（地区）生产总值，工业增加值，农田、林果、草场灌溉面积，人工鱼塘补水面积，牲畜头数等，并要结合用水分类的要求，对其中某些指标进一步划分为与用水项目对应的细目。

5.2  人口应按城镇人口和农村（乡村）人口分别统计。城镇和农村人口具体划分原则可参照《关于统计上划分城乡的暂行规定》。

5.3  国内（地区）生产总值和工业增加值均应按当年价格统计。国内（地区）生产总值按第一、第二、第三产业分别统计，工业增加值按火（核）电工业、国有及规模以上非国有工业、规模以下非国有工业等三类分别统计。水力发电用水属河道内用水，工业增加值应扣除水电的增加值。

5.4  农田灌溉面积和林牧渔业灌溉（补水）面积均应按当年实际情况统计。其中，将农田实灌面积划分为水田、水浇地和菜田面积，将林牧渔业灌溉（补水）面积划分为林果地灌溉、草场灌溉和鱼塘补水面积。水田实灌面积指种植水稻为主的灌溉面积，水浇地实灌面积指旱地的灌溉面积，菜田实灌面积指专门用于蔬菜种植的灌溉面积，三者不应重复统计。

5.5  牲畜分为大牲畜和小牲畜，均按年底存栏数统计。大牲畜包括牛、马、驴、骡和骆驼，小牲畜指猪和羊。大型家禽饲养场的家禽数可折算后计入小牲畜中。

5.6  经济社会指标统计表格样式参见表B.1。

## 6  水资源量

6.1  降水量

6.1.1  绘制年降水量等值线图和距平图，表示降水量的地区分布特征及其与正常年份的差别，技术要求如下：

a) 绘制等值线的底图可根据行政区或水资源分区的大小自行确定其比例尺，图中应标示主要地名、河流、流域（或区域）边界以及经纬度线；

b) 年降水量等值线图的基本线值为：25mm、50 mm、200 mm、400 mm、600 mm、800 mm、1000 mm、1200 mm、1600 mm、2000 mm、2400 mm、3000 mm、4000 mm、5000mm。各地可根据实际情况加密降水量等值线；

c) 年降水量距平图的基本线值为：-50%、-30%、-20%、-10%、0、10%、20%、30%、50%、100%。各地可根据实际情况加密距平等值线；

d) 从等值线图上量算的面平均降水量与根据各雨量站资料计算的面平均降水量误差宜控制在±5%以内，最大不应超过±10%。

6.1.2  计算各分区的年降水量，并与上年降水量和多年平均降水量进行比较，以反映各地区降水量的动态变化。分区降水量的计算可根据条件采用泰森多边形法、算术平均法、等值线量算法或网格法等。分区降水量表格样式参见表B.2。

6.1.3  选择若干雨量代表站，统计各月的降水量，并与多年平均月分配情况进行比较，分析降水年内分配特征。雨量代表站选定后，各年间宜保持不变。雨量代表站月、年降水量表格样式参见表B.3。

6.2  地表水资源量

6.2.1  地表水资源量评价应在水文站实测径流资料的基础上进行。实测径流若受测站上游水库调蓄、用水消耗、引入引出水量、分洪决口等的影响，应进行还原计算，将实测径流数据还原为天然径流。

6.2.2  计算各分区的地表水资源量，并与上年、多年平均地表水资源量相比较，反映其动态变化。分区地表水资源量为该区降水形成的年径流量，不包括入境水量。分区地表水资源量计算可根据条件采用水文站控制法、水文比拟法、年径流深等值线图量算法或数学模型法等。分区地表水资源量表格样式参见表B.4。

6.2.3  根据国境（或省境）和入海口附近的水文站实测径流资料，统计分析各分区的出入国境（或省境）、入国际界河（或省际界河）和入海水量，对于无水文站控制的区域采用间接方法估算。出入国境（省境）、入国际（省际）界河及入海水量表格样式参见表B.5。

6.3  地下水资源量

6.3.1  一般将评价范围划分为平原区和山丘区两大类型，分别采用补给量法和排泄量法计算地下水资源量；分析平原区与山丘区之间的地下水资源重复计算量，确定各分区的地下水资源量。

6.3.2  平原区地下水资源量的评价范围为地下水矿化度小于等于2g/L的区域，不含水面面积、不透水面积及沙漠面积。地下水补给项包括降水入渗补给量、山前侧渗补给量、地表水体入渗补给量（含河道入渗、库塘入渗、渠系入渗、渠灌田间入渗等项补给量）和井灌回归补给量，各项补给量之和称为总补给量，扣除井灌回归补给量后作为地下水资源量。

6.3.3  山丘区地下水的排泄项包括河川基流量、山前泉水溢出量、山前侧渗流出量、潜水蒸发量和地下水开采净消耗量，将各项排泄量之和作为地下水资源量。

6.3.4  平原区的山前侧渗补给量和河川基流入渗补给量（地表水体入渗补给量中由河川基流形成的补给量）是平原区与山丘区之间的地下水资源重复计算量，在计算山区与平原混合分区地下水资源量时应予扣除。平原区地表水体入渗补给量的水源主要来自上游山丘区，可用地表水体补给量乘以山丘区基径比估算河川基流入渗补给量。

6.3.5  南方地区水文地质参数资料较少，且地下水开发利用程度较低，地下水资源量计算方法可以简化。平原区只计算水田（含旱作期）、旱地（包括非耕地）的降水入渗补给量和灌溉入渗补给量，将两者之和作为地下水资源量。山丘区只计算河川基流量，将其作为地下水资源量。平原区与山丘区之间的地下水资源重复计算量近似为灌溉入渗补给量。

6.3.6  分区地下水资源量表格样式参见表B.6。

6.4  水资源总量

6.4.1  水资源总量是指评价区内当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给量之和，见式（1）：

W=Rs+Up=R+Up-Rg ……………………………………（1）

式中：

W ——水资源总量；

Rs——地表径流量（河川径流量与河川基流量之差）；

Up——降水入渗补给量；

R ——河川径流量，即地表水资源量；

Rg——河川基流量。

各种类型区的水量转化关系不同，资料条件差异较大，各地可以根据具体情况将上述基本表达式进行变通，利用地表水和地下水资源量评价的有关成果，计算分区水资源总量。

6.4.2  山丘区水资源总量应根据山丘区河川径流量、地下水总排泄量和河川基流量，用式（2）计算。

W= R+Q总排-Rg ……………………………………（2）

式中：

Q总排——山丘区地下水总排泄量，即地下水资源量。

南方山丘区地下水主要以河川基流形式排泄，其他排泄量相对较小，可以将河川径流量近似作为水资源总量。

6.4.3  北方平原区水资源总量应根据平原区河川径流量、降水入渗补给量和平原河道排泄量，用式（3）、（4）计算。

W= R+Up-Qup ………………………………………（3）

Qup≈Q河排（Up/U总）……………………………………（4）

式中：

Qup——降水入渗补给量形成的河道排泄量；

Q河排——平原河道的总排泄量；

U总——为地下水的总补给量。

6.4.4  南方平原区水田、水面面积大，浅层地下水开采程度低，与北方平原区相比地表水与地下水之间的转化关系有很大差别；水稻泡田期和生长期一般没有潜水蒸发，降水和灌溉的入渗补给量基本上排入河道，与河川径流重复，而且难以分割。因此，宜采用天然河川径流量加不重复量的办法按式（5）、（6）计算水资源总量。

W=R+Q不重复 ………………………………………（5）

Q不重复≈（E旱+Q采耗）（Up旱／Q旱总补） …………………………（6）

式中：

Q不重复——地下水资源与地表水资源的不重复量；

E旱    ——旱地和水田旱作期的潜水蒸发量；

Q采耗  ——浅层地下水开采净消耗量；

Up旱  ——旱地和水田旱作期的降水入渗补给量；

Q旱总补——旱地和水田旱作期的总补给量，即降水与灌溉入渗补给量之和。

6.4.5  分区水资源总量表格样式参见表B.7。

## 7  蓄水动态

7.1  水库蓄水动态

统计大型和中型水库的座数、年初蓄水量、年末蓄水量和年蓄水变量。水库统计应包括水利、电力和其他部门的所有大中型水库，没有观测资料的中型水库应进行蓄水量估算。前后两年间的水库统计应相衔接，但当年已蓄水的新建水库应统计在内。水库蓄水动态表格样式参见表B.8。

7.2  平原区浅层地下水动态

根据地下水位动态观测资料，按照年末与年初的水位变化情况将平原区划分为上升区（水位上升0.5m以上）、下降区（水位下降0.5m以上）和相对稳定区（水位升降值在0.5m以内，含0.5m）。对浅层地下水开采区应分别统计这三种类型区的面积、平均年水位变幅和年蓄水变量，同时调查统计当年该平原区的地下水开采量和1980年以来的地下水累积蓄变量。平原区浅层地下水动态表格样式参见表B.9。

7.3  平原区地下水位降落漏斗

对严重超采、危害较大的漏斗应进行调查监测，掌握地下水超采动态。逐年填报漏斗要素资料，且注意当年初的漏斗周边地下水埋深、漏斗面积和漏斗中心地下水埋深与上年末的衔接。平原区地下水位降落漏斗表格样式参见表B.10。

## 8  供水量与用水量

8.1  供水量

8.1.1  供水量应根据水源不同类型分为地表水源、地下水源和其他水源三大类，按供水对象所在地统计。

8.1.2  地表水源供水量应按蓄水、引水、提水、调水四类工程及非工程供水量分别统计。为避免重复统计，规定以水库、塘坝为水源的，无论是自流引水或提水，均属蓄水工程供水量；从河湖中自流引水的，无论有闸坝或无闸坝，均属引水工程供水量；利用泵站从河湖直接取水的，属提水工程供水量。跨流域调水工程供水量指无天然河流联系的独立流域之间的调配水量（不包括支流之间的调配水量），对于跨省级行政区的调水工程以各省收水口作为计量点。非工程供水量主要指人工载运水量和其他临时性措施取水量等。

8.1.3  地下水源供水量指水井工程的开采量，应按浅层水、深层水、微咸水分别统计。浅层水指与当地降水、地表水体有直接补排关系的地下水，深层水指承压地下水，微咸水指矿化度介于2g/L～5g/L的地下水。

8.1.4  其他水源供水量包括污水处理再利用、雨水利用和海水淡化工程的供水量。污水处理再利用量指经过污水处理厂集中处理后的回用水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量；雨水利用量指通过修建集雨场地和微型蓄雨工程（水窖、水柜等）取得的供水量；海水淡化供水量指海水经过淡化设施处理后供给的水量。作为工业冷却水及城市环卫用水等的海水直接利用量，不计入总供水量中，但需单列。

8.1.5  取水口有计量设施的水源工程，应以实测水量作为供水量的统计依据。没有计量设施的水源工程，可采取临时测流的办法确定供水量，也可根据用水户的经济社会指标和符合当地实际情况的毛用水定额估算供水量。

8.1.6  分区供水量表格样式参见表B.11。

8.2  用水量

8.2.1  用水量应按用户特性分为生产用水、生活用水和生态环境补水三大类，其中生产用水再划分为第一产业用水、第二产业用水和第三产业用水。用水计量点应与供水计量点一致。

8.2.2  第一产业用水应包括农田灌溉用水、林牧渔业灌溉用水和牲畜用水。农田灌溉用水按水田、水浇地和菜田分别统计用水量；林牧渔业灌溉用水按林果地灌溉（含果树、苗圃、经济林、防护林）、草场灌溉（含人工草场、饲料基地和天然草场）和人工鱼塘补水分别统计用水量；牲畜用水按大牲畜和小牲畜（包括大型家禽饲养场用水）分别统计用水量。

8.2.3  第二产业用水应包括工业用水和建筑业用水。工业用水按火（核）电、国有及规模以上非国有工业、规模以下非国有工业等三类分别统计用水量；建筑业用水包括城镇土木工程建筑、管线铺设、装修装饰等行业的用水。工业用水量应按取用的新水量计，不包括企业内部的重复利用量。

8.2.4  第三产业用水应包括商品贸易、餐饮住宿、金融、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业的用水量。

8.2.5  生活用水指居民住宅日常生活用水，应按城镇居民和农村居民用水分别统计。

8.2.6  生态环境补水只包括人为措施提供的维护生态环境的水量，不包括降水、径流自然满足的水量，应按城镇环境补水（含河湖补水和绿化、清洁用水）和农村生态补水（指对湖泊、洼淀、沼泽等的补水）分别统计。

8.2.7  分区用水量表格样式参见表B.12。表中细目的划分，考虑了不同统计口径的需要，既可按生产、生活（仅指居民生活）、生态环境三大类用水统计，也可按农业、工业、生活（含公共用水）、生态环境四大类用水统计。

8.2.8  城市用水集中，应统计其建成区（城市建筑基本连片、公共设施达到的地区）的供水量和用水量。统计项目及表格样式参见表B.13。

## 9  耗水量与排水量

9.1  用水消耗量（简称耗水量）

9.1.1  耗水量没有实测资料，可在用水统计、典型调查和专项试验等工作的基础上，按照用户分类和耗水率（耗水量占用水量的百分比）的差异进行归类估算。对于耗水量大且耗水率差异大的用户应分开估算，对于耗水量较小且耗水率相近的用户可以合并估算。

9.1.2  农田、林果地、草场灌溉的耗水量应为毛用水量与回归水量（含地表退水和下渗补给地下水）之差。可以通过灌区水量平衡分析直接确定耗水量；也可利用灌溉试验、渠系水利用系数、地下水计算参数等有关资料分析确定耗水率，间接推求耗水量。水田与水浇地、渠灌与井灌的耗水率差别较大，应分别进行估算。

9.1.3  工业、城镇公共、城镇居民的耗水量应以取水量扣除废污水排放量和输水损失回归量估算。可以根据管网损失、工厂水平衡测试、居民区给排水调查等有关资料分析确定耗水率，间接推求耗水量；对于供排水资料齐全的城市，可进行城区的水量平衡分析，直接估算耗水量。火（核）电厂的直流冷却和循环冷却的耗水率差别很大，应分别估算。

9.1.4  农村居民和牲畜的用水定额较低，耗水率一般较大，可以根据给排水设施条件选用耗水率，推求耗水量。城镇环境、农村生态和人工鱼塘均属补水性用水，各地可以根据当地具体情况估算耗水量，但水体换水不应计入耗水量中。

9.1.5  分区耗水量表格样式参见表B.14。

9.2  废污水排放量

9.2.1  废污水排放量应按用户排放量和入河量两个层次进行统计。入河污水排放量包括排入河流、湖泊、水库等地表水体的废污水量，为用户废污水排放量与排水损失量之差。

9.2.2  用户废污水排放量一般应根据用户排水量实测资料求得，但在缺乏实测水量资料时，可通过典型调查估算用户消耗水量和输水损失水量，由公式（7）进行估算：

Vw＝Vs－Vtc－Vuc	…………………………… (7)

式中：

Vw ——废污水排放量；

Vs ——水源地取水量；

Vtc——输水损失水量（含消耗和回归量）；

Vuc——用户消耗水量。

9.2.3  入河废污水量一般应根据入河（湖、库）排污口测流资料求得，也可以通过典型调查确定废污水入河系数进行估算。还应根据入河废污水量和入河排污口水质监测资料估算入河主要污染物，化学需氧量（COD）和氨氮为必选项目。

9.2.4  用户废污水排放量表格样式参见表B.15，入河废污水量及入河主要污染物表格样式参见表B.16。

## 10  水体水质

10.1  地表水水质

10.1.1  河流水质

1)  评价标准按GB3838-2002的规定执行。

2)  评价项目应包括GB3838-2002规定的基本项目。

3)  评价方法：水质类别应按评价项目中最差水质项目的类别确定。评价结果以全年期、汛期、非汛期的分类河长表示。单项水质项目浓度超过GB3838-2002的Ⅲ类标准限值的称为污染项目。流域或区域的主要污染项目应根据各单项水质项目超标频率的高低排序确定，排序列前三位的为流域或区域的主要污染项目。

4)  河流水质评价表格样式参见表B.17。

10.1.2  湖库水质

1) 评价内容应包括水质类别评价和营养状态评价。

2) 水质类别评价标准按GB3838-2002的规定执行，评价项目应包括GB3838-2002规定的基本项目，评价方法与河流水质评价相同。

3) 营养状态评价标准和方法见附录C。评价项目应包括总磷、总氮、叶绿素α、高锰酸盐指数和透明度。

4) 湖泊水质及营养状况评价表格样式参见表B.18，水库水质及营养状况评价表格样式参见表B.19。

10.1.3  省界水体水质

1) 评价标准、评价项目和评价方法应符合本标准10.1.1的规定。

2) 省界水体水质评价表格样式参见表B.20。

10.1.4  城市饮用水地表水水源地水质

1) 评价标准应按GB3838-2002的规定执行。

2) 评价项目应包括GB3838-2002表1及表2中规定的基本项目和补充项目，有条件的地区宜增加表3的特定评价项目中的有毒有机物项目。

3) 评价方法与河流水质相同。在评价项目中，基本项目应符合GB3838-2002标准表1的Ⅲ类标准限值要求，补充项目和特定项目应符合GB3838-2002表2和表3的标准限值要求。水质评价项目均满足上述要求的水源地为水质合格水源地。

4) 城市饮用水地表水水源地水质评价表格样式参见表B.21。

10.1.5  地表水水功能区水质

1)  价范围应包括水功能一级区中的保护区、保留区、缓冲区，水功能二级区中的饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和有水质管理目标的排污控制区。

2)  价标准应以GB3838-2002为基本标准，同时应根据水功能区功能要求综合考虑相应的专业标准和行业标准。单一功能水功能区应以其水质管理目标对应的水质标准为评价标准。多功能水功能区应以水质要求最高功能所规定的水质管理目标对应的水质标准为评价标准。

3)  价项目应根据水功能区的功能要求确定。具有饮用水功能的水功能区的评价项目应按照本标准10.1.4的要求确定。

4) 评价方法：对规定了水质类别管理目标的水功能区，应进行水质类别达标评价。所有参评水质项目均满足水质类别管理目标要求的水功能区为水质达标水功能区；有任何一项不满足水质类别管理目标要求的水功能区均为水质不达标水功能区。不满足水功能区水质类别管理目标的水质项目称为水功能区超标项目。水功能区域的主要超标项目应根据各单项水质项目超标倍数的高低排序确定，排序列前三位的为主要超标项目。对规定了营养状态管理目标的水功能区，应进行营养状态达标评价。满足营养状态管理目标要求的水功能区为营养状态达标水功能区，反之为营养状态不达标水功能区。水功能区营养状态评价应符合本标准10.1.2的规定。

5) 应分别对全年期、汛期、非汛期的水功能区达标情况进行评价。在评价水期或年度内按照评价次数统计，达标率大于（含等于）80%的水功能区为水期或年度达标水功能区。水功能区水质达标评价表格样式参见表B.22。

10.2  地下水水质

1) 评价标准按GB／T 14848的规定执行。

2) 评价项目应包括GB／T 14848规定的所有水质项目。

3) 评价方法应采用单指标评价法。

4) 评价时段为全年期，评价结果用分类观测井数及其代表面积表示，并以Ⅲ类标准值为限值给出主要污染项目。

5) 评价重点为平原区浅层地下水，表格样式参见表B.23。

## 11  用水指标和水价

11.1  用水指标

10.1.1  在经济社会资料收集整理和用水调查统计的基础上，分析计算综合用水指标和单项用水指标，反映用水水平。

11.1.2  综合用水指标宜采用人均用水量和单位国内（地区）生产总值用水量两个指标。国内（地区）生产总值应采用当年价格。

11.1.3  单项用水指标应根据用水特性不同，分为农业用水指标、工业用水指标、城镇公共用水指标、居民生活用水指标和牲畜用水指标等，并逐项进行分析计算。

1)  农业用水指标可按农田灌溉、林果地灌溉、草场灌溉和鱼塘补水分别计算，用亩均用水量表示。对于农田灌溉宜细分为水田、水浇地和菜田，分别计算其用水指标。

2)  工业用水指标可按火（核）电工业和非火（核）电工业分别计算，用单位工业增加值用水量表示。工业增加值应采用当年价格。

3)  城镇公共用水指标可用城镇人均公共用水量表示。

4)  居民生活用水指标可按城镇居民和农村居民分别计算，用人均日用水量表示。

5)  牲畜用水指标以头均日用水量表示，可按大、小牲畜分别计算。

6)  用水指标表格样式参见表B.24。

11.1.4  将各项用水指标进行年际间的比较分析，反映其变化趋势。在进行单位国内（地区）生产总值用水量和单位工业增加值用水量的比较时，应采用可比价。

11.2  用水效率

11.2.1  统计工业用水重复利用率、农业灌溉渠系水利用系数和城市供水管网漏失率，反映用水效率。因收集资料难度大，可分期分批选择典型进行调查，每五年完成一次全面统计。

11.2.2  工业用水重复利用率指工业企业在生产过程中重复利用的水量占总用水量（新鲜水量与重复利用水量之和）的百分比，按城市分行业进行统计，表格样式参见表B.25。

11.2.3  农业灌溉渠系水利用系数指进入田间水量与渠首取水量之比值，可选择不同规模、不同类型的灌区进行调查统计，表格样式参见表B.26。

11.2.4  城市供水管网漏失率指城市自来水供水管网漏失的水量占其供水总量的百分比，可采用供水主管部门资料，按城市进行统计，表格样式参见表B.27。

10.3  水价

11.3.1  统计现行水资源费征收标准、原水价格、城市水价，反映各地水价水平。因收集资料难度大，可分期分批选择典型进行调查，每五年完成一次全面统计。

11.3.2  作为取水单位和个人因取用了水资源而向国家缴纳的水资源费，应按不同水源、不同用途分行政区进行统计，表格样式参见表B.28。

11.3.3  作为供水经营者通过拦、蓄、引、提等水利工程设施销售给用户的原水价格，应按不同用途分行政区进行统计，表格样式参见表B.29。

11.3.4  城市水价应包括自来水供水价格、中水价格和污水处理费，按城市进行统计，表格样式参见表B.30。

12  重要水事

摘要选录当年发生的重要水事活动，以引起各级政府和社会各界的关注。主要包括以下几个方面的内容：

12.1  国家对水利、水资源工作提出的方针、政策、法规、制度以及采取的重大举措。

12.2  各大流域或地区发生较为突出的干旱、洪涝灾害和水污染事件。

12.3  各地在水资源开发、利用、管理、配置、节约、保护等方面实施的重要措施和取得的主要成绩。

12.4  其他重要水事。

附录A

(规范性附录)

全国水资源分区名称及代码

A.1 全国水资源分区名称及代码见表A.1。

表A.1

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松花江区 |  |  | A000000 |
|  | 额尔古纳河 |  | A010000 |
|  |  | 呼伦湖水系 | A010100 |
|  |  | 海拉尔河 | A010200 |
|  |  | 额尔古纳河干流 | A010300 |
|  | 嫩江 |  | A020000 |
|  |  | 尼尔基以上 | A020100 |
|  |  | 尼尔基至江桥 | A020200 |
|  |  | 江桥以下 | A020300 |
|  | 第二松花江 |  | A030000 |
|  |  | 丰满以上 | A030100 |
|  |  | 丰满以下 | A030200 |
|  | 松花江（三岔河口以下） |  | A040000 |
|  |  | 三岔河口至哈尔滨 | A040100 |
|  |  | 哈尔滨至通河 | A040200 |
|  |  | 牡丹江 | A040300 |
|  |  | 通河至佳木斯干流区间 | A040400 |
|  |  | 佳木斯以下 | A040500 |
|  | 黑龙江干流 |  | A050000 |
|  |  | 黑龙江干流 | A050100 |
|  | 乌苏里江 |  | A060000 |
|  |  | 穆棱河口以上 | A060100 |
|  |  | 穆棱河口以下 | A060200 |
|  | 绥芬河 |  | A070000 |
|  |  | 绥芬河 | A070100 |
|  | 图们江 |  | A080000 |
|  |  | 图们江 | A080100 |
| 辽河区 |  |  | B000000 |
|  | 西辽河 |  | B010000 |
|  |  | 西拉木伦河及老哈河 | B010100 |
|  |  | 乌力吉木仁河 | B010200 |
|  |  | 西辽河下游区间(苏家堡以下) | B010300 |
|  | 东辽河 |  | B020000 |
|  |  | 东辽河 | B020100 |
|  | 辽河干流 |  | B030000 |
|  |  | 柳河口以上 | B030100 |
|  |  | 柳河口以下 | B030200 |

表A.1（续）

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辽河区 | 浑太河 |  | B040000 |
|  |  | 浑河 | B040100 |
|  |  | 太子河及大辽河干流 | B040200 |
|  | 鸭绿江 |  | B050000 |
|  |  | 浑江口以上 | B050100 |
|  |  | 浑江口以下 | B050200 |
|  | 东北沿黄渤海诸河 |  | B060000 |
|  |  | 沿黄渤海东部诸河 | B060100 |
|  |  | 沿渤海西部诸河 | B060200 |
| 海河区 |  |  | C000000 |
|  | 滦河及冀东沿海 |  | C010000 |
|  |  | 滦河山区 | C010100 |
|  |  | 滦河平原及冀东沿海诸河 | C010200 |
|  | 海河北系 |  | C020000 |
|  |  | 北三河山区 | C020100 |
|  |  | 永定河册田水库以上 | C020200 |
|  |  | 永定河册田水库至三家店区间 | C020300 |
|  |  | 北四河下游平原 | C020400 |
|  | 海河南系 |  | C030000 |
|  |  | 大清河山区 | C030100 |
|  |  | 大清河淀西平原 | C030200 |
|  |  | 大清河淀东平原 | C030300 |
|  |  | 子牙河山区 | C030400 |
|  |  | 子牙河平原 | C030500 |
|  |  | 漳卫河山区 | C030600 |
|  |  | 漳卫河平原 | C030700 |
|  |  | 黑龙港及运东平原 | C030800 |
|  | 徒骇马颊河 |  | C040000 |
|  |  | 徒骇马颊河 | C040100 |
| 黄河区 |  |  | D000000 |
|  | 龙羊峡以上 |  | D010000 |
|  |  | 河源至玛曲 | D010100 |
|  |  | 玛曲至龙羊峡 | D010200 |
|  | 龙羊峡至兰州 |  | D020000 |
|  |  | 大通河享堂以上 | D020100 |
|  |  | 湟水 | D020200 |
|  |  | 大夏河与洮河 | D020300 |
|  |  | 龙羊峡至兰州干流区间 | D020400 |

表A.1（续）

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄河区 | 兰州至河口镇 |  | D030000 |
|  |  | 兰州至下河沿 | D030100 |
|  |  | 清水河与苦水河 | D030200 |
|  |  | 下河沿至石嘴山 | D030300 |
|  |  | 石嘴山至河口镇北岸 | D030400 |
|  |  | 石嘴山至河口镇南岸 | D030500 |
|  | 河口镇至龙门 |  | D040000 |
|  |  | 河口镇至龙门左岸 | D040100 |
|  |  | 吴堡以上右岸 | D040200 |
|  |  | 吴堡以下右岸 | D040300 |
|  | 龙门至三门峡 |  | D050000 |
|  |  | 汾河 | D050100 |
|  |  | 北洛河状头以上 | D050200 |
|  |  | 泾河张家山以上 | D050300 |
|  |  | 渭河宝鸡峡以上 | D050400 |
|  |  | 渭河宝鸡峡至咸阳 | D050500 |
|  |  | 渭河咸阳至潼关 | D050600 |
|  |  | 龙门至三门峡干流区间 | D050700 |
|  | 三门峡至花园口 |  | D060000 |
|  |  | 三门峡至小浪底区间 | D060100 |
|  |  | 沁丹河 | D060200 |
|  |  | 伊洛河 | D060300 |
|  |  | 小浪底至花园口干流区间 | D060400 |
|  | 花园口以下 |  | D070000 |
|  |  | 金堤河和天然文岩渠 | D070100 |
|  |  | 大汶河 | D070200 |
|  |  | 花园口以下干流区间 | D070300 |
|  | 内流区 |  | D080000 |
|  |  | 内流区 | D080100 |
| 淮河区 |  |  | E000000 |
|  | 淮河上游（王家坝以上） |  | E010000 |
|  |  | 王家坝以上北岸 | E010100 |
|  |  | 王家坝以上南岸 | E010200 |
|  | 淮河中游（王家坝至洪泽湖出口） |  | E020000 |
|  |  | 王蚌区间北岸 | E020100 |
|  |  | 王蚌区间南岸 | E020200 |
|  |  | 蚌洪区间北岸 | E020300 |
|  |  | 蚌洪区间南岸 | E020400 |
|  | 淮河下游（洪泽湖出口以下） |  | E030000 |
|  |  | 高天区 | E030100 |
|  |  | 里下河区 | E030200 |

表A.1（续）

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮河区 | 沂沭泗河 |  | E040000 |
|  |  | 湖东区 | E040100 |
|  |  | 湖西区 | E040200 |
|  |  | 中运河区 | E040300 |
|  |  | 沂沭河区 | E040400 |
|  |  | 日赣区 | E040500 |
|  | 山东半岛沿海诸河 |  | E050000 |
|  |  | 小清河 | E050100 |
|  |  | 胶东诸河 | E050200 |
| 长江区 |  |  | F000000 |
|  | 金沙江石鼓以上 |  | F010000 |
|  |  | 通天河 | F010100 |
|  |  | 直门达至石鼓 | F010200 |
|  | 金沙江石鼓以下 |  | F020000 |
|  |  | 雅砻江 | F020100 |
|  |  | 石鼓以下干流 | F020200 |
|  | 岷沱江 |  | F030000 |
|  |  | 大渡河 | F030100 |
|  |  | 青衣江和岷江干流 | F030200 |
|  |  | 沱江 | F030300 |
|  | 嘉陵江 |  | F040000 |
|  |  | 广元昭化以上 | F040100 |
|  |  | 涪江 | F040200 |
|  |  | 渠江 | F040300 |
|  |  | 广元昭化以下干流 | F040400 |
|  | 乌江 |  | F050000 |
|  |  | 思南以上 | F050100 |
|  |  | 思南以下 | F050200 |
|  | 宜宾至宜昌 |  | F060000 |
|  |  | 赤水河 | F060100 |
|  |  | 宜宾至宜昌干流 | F060200 |
|  | 洞庭湖水系 |  | F070000 |
|  |  | 澧水 | F070100 |
|  |  | 沅江浦市镇以上 | F070200 |
|  |  | 沅江浦市镇以下 | F070300 |
|  |  | 资水冷水江以上 | F070400 |
|  |  | 资水冷水江以下 | F070500 |
|  |  | 湘江衡阳以上 | F070600 |
|  |  | 湘江衡阳以下 | F070700 |
|  |  | 洞庭湖环湖区 | F070800 |

表A.1（续）

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江区 | 汉江 |  | F080000 |
|  |  | 丹江口以上 | F080100 |
|  |  | 唐白河 | F080200 |
|  |  | 丹江口以下干流 | F080300 |
|  | 鄱阳湖水系 |  | F090000 |
|  |  | 修水 | F090100 |
|  |  | 赣江栋背以上 | F090200 |
|  |  | 赣江栋背至峡江 | F090300 |
|  |  | 赣江峡江以下 | F090400 |
|  |  | 抚河 | F090500 |
|  |  | 信江 | F090600 |
|  |  | 饶河 | F090700 |
|  |  | 鄱阳湖环湖区 | F090800 |
|  | 宜昌至湖口 |  | F100000 |
|  |  | 清江 | F100100 |
|  |  | 宜昌至武汉左岸 | F100200 |
|  |  | 武汉至湖口左岸 | F100300 |
|  |  | 城陵矶至湖口右岸 | F100400 |
|  | 湖口以下干流 |  | F110000 |
|  |  | 巢滁皖及沿江诸河 | F110100 |
|  |  | 青弋江和水阳江及沿江诸河 | F110200 |
|  |  | 通南及崇明岛诸河 | F110300 |
|  | 太湖水系 |  | F120000 |
|  |  | 湖西及湖区 | F120100 |
|  |  | 武阳区 | F120200 |
|  |  | 杭嘉湖区 | F120300 |
|  |  | 黄浦江区 | F120400 |
| 东南诸河区 |  |  | G000000 |
|  | 钱塘江 |  | G010000 |
|  |  | 富春江水库以上 | G010100 |
|  |  | 富春江水库以下 | G010200 |
|  | 浙东诸河 |  | G020000 |
|  |  | 浙东沿海诸河（含象山港及三门湾） | G020100 |
|  |  | 舟山群岛 | G020200 |
|  | 浙南诸河 |  | G030000 |
|  |  | 瓯江温溪以上 | G030100 |
|  |  | 瓯江温溪以下 | G030200 |
|  | 闽东诸河 |  | G040000 |
|  |  | 闽东诸河 | G040100 |

表A.1（续）

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东南诸河区 | 闽江 |  | G050000 |
|  |  | 闽江上游（南平以上） | G050100 |
|  |  | 闽江中下游（南平以下） | G050200 |
|  | 闽南诸河 |  | G060000 |
|  |  | 闽南诸河 | G060100 |
|  | 台澎金马诸河 |  | G070000 |
|  |  | 台澎金马诸河 | G070100 |
| 珠江区 |  |  | H000000 |
|  | 南北盘江 |  | H010000 |
|  |  | 南盘江 | H010100 |
|  |  | 北盘江 | H010200 |
|  | 红柳江 |  | H020000 |
|  |  | 红水河 | H020100 |
|  |  | 柳江 | H020200 |
|  | 郁江 |  | H030000 |
|  |  | 右江 | H030100 |
|  |  | 左江及郁江干流 | H030200 |
|  | 西江 |  | H040000 |
|  |  | 桂贺江 | H040100 |
|  |  | 黔浔江及西江(梧洲以下) | H040200 |
|  | 北江 |  | H050000 |
|  |  | 北江大坑口以上 | H050100 |
|  |  | 北江大坑口以下 | H050200 |
|  | 东江 |  | H060000 |
|  |  | 东江秋香江口以上 | H060100 |
|  |  | 东江秋香江口以下 | H060200 |
|  | 珠江三角洲 |  | H070000 |
|  |  | 东江三角州 | H070100 |
|  |  | 香港 | H070200 |
|  |  | 西北江三角州 | H070300 |
|  |  | 澳门 | H070400 |
|  | 韩江及粤东诸河 |  | H080000 |
|  |  | 韩江白莲以上 | H080100 |
|  |  | 韩江白莲以下及粤东诸河 | H080200 |
|  | 粤西桂南沿海诸河 |  | H090000 |
|  |  | 粤西诸河 | H090100 |
|  |  | 桂南诸河 | H090200 |
|  | 海南岛及南海各岛诸河 |  | H100000 |
|  |  | 海南岛 | H100100 |
|  |  | 南海各岛诸河 | H100200 |

表A.1（续）

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西南诸河区 |  |  | J000000 |
|  | 红河 |  | J010000 |
|  |  | 李仙江 | J010100 |
|  |  | 元江 | J010200 |
|  |  | 盘龙江 | J010300 |
|  | 澜沧江 |  | J020000 |
|  |  | 沘江口以上 | J020100 |
|  |  | 沘江口以下 | J020200 |
|  | 怒江及伊洛瓦底江 |  | J030000 |
|  |  | 怒江勐古以上 | J030100 |
|  |  | 怒江勐古以下 | J030200 |
|  |  | 伊洛瓦底江 | J030300 |
|  | 雅鲁藏布江 |  | J040000 |
|  |  | 拉孜以上 | J040100 |
|  |  | 拉孜至派乡 | J040200 |
|  |  | 派乡以下 | J040300 |
|  | 藏南诸河 |  | J050000 |
|  |  | 藏南诸河 | J050100 |
|  | 藏西诸河 |  | J060000 |
|  |  | 奇普恰普河 | J060100 |
|  |  | 藏西诸河 | J060200 |
| 西北诸河区 |  |  | K000000 |
|  | 内蒙古内陆河 |  | K010000 |
|  |  | 内蒙古高原东部 | K010100 |
|  |  | 内蒙古高原西部 | K010200 |
|  | 河西走廊内陆河 |  | K020000 |
|  |  | 石羊河 | K020100 |
|  |  | 黑河 | K020200 |
|  |  | 疏勒河 | K020300 |
|  |  | 河西荒漠区 | K020400 |
|  | 青海湖水系 |  | K030000 |
|  |  | 青海湖水系 | K030100 |
|  | 柴达木盆地 |  | K040000 |
|  |  | 柴达木盆地东部 | K040100 |
|  |  | 柴达木盆地西部 | K040200 |
|  | 吐哈盆地小河 |  | K050000 |
|  |  | 巴伊盆地 | K050100 |
|  |  | 哈密盆地 | K050200 |
|  |  | 吐鲁番盆地 | K050300 |

表A.1（续）

| 一级区名称 | 二级区名称 | 三级区名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西北诸河区 | 阿尔泰山南麓诸河 |  | K060000 |
|  |  | 额尔齐斯河 | K060100 |
|  |  | 乌伦古河 | K060200 |
|  |  | 吉木乃诸小河 | K060300 |
|  | 中亚西亚内陆河区 |  | K070000 |
|  |  | 额敏河 | K070100 |
|  |  | 伊犁河 | K070200 |
|  | 古尔班通古特荒漠区 |  | K080000 |
|  |  | 古尔班通古特荒漠区 | K080100 |
|  | 天山北麓诸河 |  | K090000 |
|  |  | 东段诸河 | K090100 |
|  |  | 中段诸河 | K090200 |
|  |  | 艾比湖水系 | K090300 |
|  | 塔里木河源流 |  | K100000 |
|  |  | 和田河 | K100100 |
|  |  | 叶尔羌河 | K100200 |
|  |  | 喀什噶尔河 | K100300 |
|  |  | 阿克苏河 | K100400 |
|  |  | 渭干河 | K100500 |
|  |  | 开孔河 | K100600 |
|  | 昆仑山北麓小河 |  | K110000 |
|  |  | 克里亚河诸小河 | K110100 |
|  |  | 车尔臣河诸小河 | K110200 |
|  | 塔里木河干流 |  | K120000 |
|  |  | 塔里木河干流 | K120100 |
|  | 塔里木盆地荒漠区 |  | K130000 |
|  |  | 塔克拉玛干沙漠 | K130100 |
|  |  | 库木塔格沙漠 | K130200 |
|  | 羌塘高原内陆区 |  | K140000 |
|  |  | 羌塘高原区 | K140100 |

附录B

(资料性附录)

各类表格样式

B.1 经济社会指标表参见表B.1。

表B.1	      年         经济社会指标

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 人口/万人 |  |  | 国内（地区）生产总值/亿元 |  |  |  | 工业增加值/亿元 |  |  |  | 火(核)电装机/万kW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城 镇 | 农 村 | 合 计 | 一产 | 二产 | 三产 | 合 计 | 火（核）电 | 国有及 规模以上 | 规模以下 | 合 计 | 直流式 | 循环式 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政区 名称 | 水资源 分区名称 | 耕地面积 /万亩 | 农田有效 灌溉面积 /万亩 | 农田实灌面积/万亩 |  |  |  | 粮食产量 /万t | 林牧渔业灌溉(补水)面积/万亩 |  |  | 牲畜/万头 |  |  |
|  |  |  |  | 水田 | 水浇地 | 菜田 | 合计 |  | 林果地 灌溉 | 草场 灌溉 | 鱼塘 补水 | 大牲畜 | 小牲畜 | 合计 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：城镇人口按2000年全国人口普查采用的统计口径。 注2：国内(地区)生产总值及工业增加值按当年价格计。 注3：“国有及规模以上”工业增加值指全部国有工业及规模以上（企业年销售收入达到或超过500万元）非国有工业的增加值，不包括电力工业增加值；“规模以下”工业增加值指企业年销售收入500万元以下非国有工业的增加值。 注4： 菜田面积指一年都种植蔬菜的灌溉面积，不包括轮种蔬菜的面积。 注5：林果地灌溉面积包括果树、苗圃、经济林和防护林的灌溉面积，草场灌溉面积包括人工草场、饲料基地和天然草场的灌溉面积，鱼塘补水面积指需要人工补水的鱼塘面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.2 降水量表参见表B.2。

表B.2        年          降水量

| 行政区名称 | 水资源分区名称 | 计算面积 /km2 | 当年年降水量 |  | 上年年降水量 /亿m3 | 多年平均年降水量 /亿m3 | 与上年比较 /±％ | 与多年平均比较 /±％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | 亿m3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.3 雨量代表站月、年降水量表参见表B.3。

表B.3      年        雨量代表站月、年降水量			 			          单位为毫米

| 河 名 | 站 名 | 项 目 | 各 月 降 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年降水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  | 当 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多年平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多年平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多年平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.4 地表水资源量表参见表B.4。

表B.4        年          地表水资源量

| 行政区名称 | 水资源分区名称 | 计算面积 /km2 | 当年年径流量 |  | 上年年径流量 /亿m3 | 多年平均年径流量 /亿m3 | 与上年比较 /±％ | 与多年平均比较 /±％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亿m3 | mm |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.5 出入国境（省境）、入国际（省际）界河及入海水量表参见表B.5。

表B.5         年          出入国境（省境）、入国际（省际）界河及入海水量			 单位为亿立方米

| 行政区名称 | 水资源分区名称 | 入国境水量 | 出国境水量 | 入国际界河水量 | 入省境水量 | 出省境水量 | 入省际界河水量 | 入海水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.6 地下水资源量表参见表B.6。

表B.6        年        地下水资源量 							  水量单位为亿立方米

| 行政区 名称 |  | 水资源 分区名称 | 计算面积（km2） |  |  |  |  | 平 原 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总面积 |  |  | 其中: 平原面积 |  | 降水入渗 补给量 | 山前侧渗 补给量 | 地表水体入渗补给量 |  |  |  | 井灌回归 补给量 | 总补给量 |  | 地 下 水资源量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 其中河川基流补给 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) |  | (7) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 |  |  | 山 丘 区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平原区与山丘区间 地下水资源重复 计算量 |  | 分区地下 水资源量 |  |
|  |  |  |  | 河 川 基流量 | 山前测渗 流出量 |  | 山前泉水 溢出量 |  | 潜 水 蒸发量 |  | 开 采 净消耗量 |  | 地 下 水资源量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (8) | (9) |  | （10） |  | (11) |  | (12) |  | (13) | (14) |  | (15) |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：表中各项的关系是：(6)=(1)+(2)+(3)+(5)；(7)=(6)-(5)；(13)=(8)+(9)+(10)+(11)+(12)；(14)=(2)+(4)；(15)=(7)+(13)-(14)。 注2：南方地区可以简化，只填(1)、(3)、 (4)、(6)、 (7)、 (8)、 (13)、 (14)、 (15)等9项，各项的关系是：(6)=(1)+(3)；(7)=(6)； (13)=(8)；(14)= (4)； (15)=(7)+(13)-(14)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.7 水资源总量表参见表B.7。

表B.7        年        水资源总量 							  水量单位为亿立方米

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 计算面积 /km2 | 分区河川 年径流量 | 山丘区 地下水资源量 | 山丘区 河川基流量 | 平原区降水入渗补给量 | 平原区降水入渗补给形成的河道排泄量 | 地下水资源与地表水资源不重复量 | 分区 水资源总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：计算面积按地表水资源评价面积填报。 注2：北方各省级行政区填报表中(1)~(7)项，不同类型分区的各项关系是：山丘与平原混合区，(6)=(2)+(4)-(3)-(5)，(7)= (1)+(6)；单一山丘区，(6)= (2)-(3) ，(7)= (1)+(6)；单一平原区，(6)= (4)-(5) ，(7)= (1)+(6)。 注3：南方各省级行政区填报表中(1)、(6)和(7)项，不同类型分区的各项关系是：山丘与平原混合区，(7)= (1)+(6)；单一山丘区，(7)=(1)；单一平原区，(7)=(1)+(6)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.8 大中型水库蓄水动态表参见表B.8。

表B.8      年        大中型水库蓄水动态   			  水量单位为亿立方米

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 大型水库 |  |  |  | 中型水库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水库座数 (座) | 年 初 蓄水总量 | 年 末 蓄水总量 | 年蓄水变量 | 水库座数 /座 | 年 初 蓄水总量 | 年 末 蓄水总量 | 年蓄水变量 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：年末蓄水量用下年1月1日8时蓄水量代替。 注2：总库容大于等于1亿m3为大型水库，总库容1～0.1亿m3为中型水库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.9 平原区浅层地下水动态表参见表B.9。

表B.9      年        平原区浅层地下水动态

| 平原 名称 | 所属 行政区 名称 | 所属 水资源分区 名称 | 上 升 区 |  |  |  | 下 降 区 |  |  |  | 相 对 稳 定 区 |  |  |  | 蓄水变 量合计 /亿m3 (13) | 1980年起累计蓄变量 |  |  | 当年地下水开采量 /亿m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 /km2 (1) | 平均水位 变幅/m (2) | 变幅带 给水度 (3) | 蓄水变量 /亿m3 (4) | 面积 /km2 (5) | 平均水位 变幅/m (6) | 变幅带 给水度 (7) | 蓄水变量 /亿m3 (8) | 面积 /km2 (9) | 平均水位 变幅/m (10) | 变幅带 给水度 (11) | 蓄水变量 /亿m3 (12) |  | 1980年 年末平均 地下水埋深/m | 当年末 平均地下水埋深/m | 累计 蓄变量 /亿m3 | 合 计 | 其中： 深层承压 水开采量 |
| 注1：水位变幅系指本年末地下水位与年初地下水位的差值。 注2：当本年末地下水埋深小于年初埋深时，水位变幅和蓄水变量为正值，反之为负值。 注3：(4)＝(1)×(2)×(3)；(8)＝(5)×(6)×(7)；(12)＝(9)×(10)×(11)；(13)＝(4)＋(8)＋(12)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.10 平原区地下水降落漏斗表参见表B.10。

表B.10	      年          平原区地下水位降落漏斗

| 漏斗名称 | 所属 平原名称 | 所属 行政区名称 | 漏斗性质 | 漏斗中心位置 | 漏斗周边 埋深/m | 漏 斗 面 积/km2 |  |  | 漏斗中心地下水埋深/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 年初 | 年末 | 年增减值 | 年初 | 年末 | 年变幅值 |
| 注1：漏斗性质指浅层地下水（含潜水和弱承压水）漏斗或深层承压水漏斗，填“浅”或“深”即可。 注2：年末与年初相比，面积、埋深增加为正值，减小为负值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.11 供水量表参见表B.11。

表B.11        年          供水量            	                             单位为亿立方米

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 地 表 水 源 供 水 量 |  |  |  |  |  |  | 地 下 水 源 供 水 量 |  |  |  | 其他水源供水量 |  |  |  | 总供水量 | 海水直接 利用量 | 长距离 输水损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓄水 | 引水 | 提水 | 跨流域调水 |  | 非工程 供水量 | 小计 | 浅层水 | 深层 承压水 | 微咸水 | 小计 | 污水处理回用 | 雨水 利用 | 海水 淡化 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调入量 | 调出流域 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：跨流域调水指无天然河流连系的独立流域之间的水量调配，不包括流域内支流之间的调配水量。 注2：非工程供水量指人工载运水量和其他临时性措施取水量等。 注3：混合开采井的开采量，根据当地情况按比例划分为浅层淡水和深层承压水，并在备注中说明。 注4：长距离输水损失指跨省级行政区的跨流域调水工程，水源取水口至省级行政区收水口之间的输水损失。 注5：海水直接利用量不计入总供水量中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.12 用水量表参见表B.12。

表B.12        年          用水量								       单位为亿立方米

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 农 田 灌 溉 用 水 量 |  |  |  |  | 林 牧 渔 畜 用 水 量 |  |  |  |  |  | 工业用水量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 水浇地 | 菜 田 | 小 计 | 其中 地下水 | 林果地 灌 溉 | 草 场 灌 溉 | 鱼 塘 补 水 | 牲畜 用水 | 小 计 | 其中 地下水 | 火(核)电 |  | 国有及 规模以上 | 规模 以下 | 小 计 | 其中 地下水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直流式 | 循环式 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.12（续）								             单位为亿立方米

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 城 镇 公 共 用 水 量 |  |  |  | 居 民 生 活 用 水 量 |  |  |  | 生态与环境补水量 |  |  |  | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑业 | 服务业 | 小 计 | 其中 地下水 | 城镇 | 农村 | 小 计 | 其中 地下水 | 城镇 环境 | 农村 生态 | 小计 | 其中 地下水 | 合 计 | 其中 地下水 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：工业用水量指取用的新水量，不包括企业内部的重复用水量。 注2：“国有及规模以上”工业增加值指全部国有工业及规模以上（企业年销售收入达到或超过500万元）非国有工业的增加值，不包括电力工业增加值；“规模以下”工业增加值指企业年销售收入500万元以下非国有工业的增加值。 注3：城镇环境补水包括河湖补水和绿化、清洁用水，农村生态补水指通过人工措施对湖泊、洼地、沼泽的补水量。 注4：表中农田灌溉用水、林牧渔畜用水、工业用水和城镇公共用水等四大项之和即为生产用水。 注5：在城镇公共用水量中，建筑业属第二产业用水，服务业属第三产业用水。 注6：海水直接利用量不计入总用水量中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.13 城市建成区供用水量表参见表B.13。

表B.13        年          城市建成区供用水量

| 城市名称 | 建成区 面积 /km2 | 人口 /万人 | 工业 增加值 /亿元 | 供 水 量 /亿m3 |  |  |  |  | 海水直接 利用量 /亿m3 | 用 水 量 /亿m3 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地表水 | 地下水 | 污 水 处理回用 | 其他 | 合计 |  | 居民 生活 | 城市公共 |  |  | 工 业 | 城市 环境 | 合 计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑业 | 服务业 | 小计 |  |  |  |  |
| 注1：其他供水量指海水淡化和集雨工程的供水量。 注2：海水直接利用量不计入总供水量和总用水量中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.14 耗水量表参见表B.14。

表B.14        年          耗水量                    				水量单位为亿立方米

| 行政区 名称 | 水资源 分区 名称 | 农 田 灌 溉 耗 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 林 牧 渔 畜 耗 水 量 |  |  |  |  |  |  |  | 工业耗水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水 田 |  |  | 水浇地 |  |  |  | 菜 田 |  | 林牧渔业灌溉（补水） |  |  |  | 牲畜 |  |  |  | 直流式火(核)电 |  |  |  | 循环式火(核)电 |  |  |  | 非火(核)电工业 |  |  |
|  |  | 耗水率 | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 | 耗水量 | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政区 名称 | 水资源分区 名称 | 城镇公共耗水量 |  |  |  |  |  |  |  | 居民生活耗水量 |  |  |  |  |  |  |  | 生态与环境补水耗水量 |  |  |  |  |  |  |  | 总 耗 水 量 |  |  |  |
|  |  | 建筑业 |  |  |  | 服务业 |  |  |  | 城镇 |  |  |  | 农村 |  |  |  | 城镇环境 |  |  |  | 农村生态 |  |  |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  |
|  |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  | 耗水率 |  | 耗水量 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“林牧渔业灌溉（补水）”包括林果灌溉，草场灌溉和鱼塘补水。 注 2：“非火（核）电工业”指除火（核）电外的全部工业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.15 用户废污水排放量表参见表B.15。

表B.15         年          用户废污水排放量   	         			      单位为万吨

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 用户废污水排放量 |  |  |  |  |  | 火电厂直流式 冷却水排放量 | 矿坑排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇 居民生活 | 第二产业 |  |  | 第三产业 | 合计 |  |  |
|  |  |  | 工业 | 建筑业 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：火电厂直流冷却水排放量和矿坑排水量不计入废污水量中，但应单列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.16 入河废污水量及入河主要污染物表参见表B.16。

表B.16          年           入河废污水量及入河主要污染物

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 排污口统计/个 |  |  |  | 入河废污水量/万t | 入河主要污染物/t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废污水性质 |  |  | 合计 |  | 化学需氧量 | 氨氮 | ··· | ··· |
|  |  | 工业 | 生活 | 混合 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：入河废污水量指排入河流、水库、湖泊等地表水体的废污水量。 注2：入河主要污染物指排入河流、水库、湖泊等地表水体的主要污染物, 化学需氧量和氨氮为必选项目，其它项目可以根据本区水污染特征选取。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.17 河流水质状况表参见表B.17。

表B.17         年           河流水质状况

| 水资源分区 |  | 河流名称 | 全年期分类河长/km |  |  |  |  |  |  |  | 汛期分类河长/km |  |  |  |  |  |  |  | 非汛期分类河长/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级区 | 二级区 |  | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 主要污染项目 | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 主要 污染 项目 | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 主要 污染 项目 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.18 湖泊水质及营养状况表参见表B.18。

表B.18         年         湖泊水质及营养状况

| 湖泊名称 | 所属水资源分区名称 | 湖泊面积 /km2 | 全年水质分类面积/km2 |  |  |  |  |  |  |  | 汛期水质分类面积/km2 |  |  |  |  |  |  |  | 非汛期水质分类面积/km2 |  |  |  |  |  |  |  | 4～9月营养化评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价面积 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 主要污染项目 | 评价面积 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 主要污染项目 | 评价面积 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 主要污染项目 | 评分值 | 营养化程度 |
| 注：1.湖泊面积为各湖泊当年水面面积的平均值或代表值，无法获得上述数据的可填写各湖泊多年平均值。 2.评价面积指进行了水质评价的湖泊面积（评价面积小于等于湖泊面积）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.19 水库水质及营养状况表参见表B.19。

表B.19         年          水库水质及营养状况

| 水库名称 | 所属水资源分区名称 | 年平均蓄水量 /亿m3 | 全年 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  | 4～9月营养化评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质类别 | 主要污染项目 | 水质类别 | 主要污染项目 | 水质类别 | 主要污染项目 | 评分值 | 营养化程度 |

B.20 省界水体水质状况表参见表B.20。

表B.20         年            省界水体水质状况

| 河流 名称 | 测站名称 | 所属水资源分区名称 | 流向 |  |  | 全年 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流向关系 | 上游 （左岸） 省区 | 下游 （右岸） 省区 | 水质 类别 | 主要污染项目、超标倍数和浓度极值 | 水质 类别 | 主要污染项目、超标倍数和浓度极值 | 水质 类别 | 主要污染项目、超标倍数和浓度极值 |  |
| 注1：省界站流向如果为上下游关系，在“流向关系”中填写“上下游”，如果为左右岸关系，填写“左右岸”，并从上游（左岸）至下游（右岸）依次填写省区名称。不能按要求明确表示流向的测站，请在备注栏内注明。 注2：以（ ）表示超标倍数，[ ]表示超标项目的浓度极值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.21 城市饮用水地表水水源地水质状况表参见表B.21。

表B.21	  	        年            城市饮用水地表水水源地水质状况

| 水源地 名称 | 所属 水资源 分区 名称 | 所属水功能区名称 | 所在地级行政区名称 | 受水城市名称 | 年供水能力（万吨/年） | 供水人口（万人） | 水源地类型 | 水源地 全年 监测 次数 /次 | 基本项目全年水质类别/次 |  |  |  |  |  |  | 年补充 项目合格 次数 /次 | 年特定 项目合格次数 /次 | 年综合 合格 次数 /次 | 水源地 水质 合格 比例 /％ | 主要 超标 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 年基本项目合格次数 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：水源地类型分为湖泊、河流、水库三类。 注2：水源地综合合格次数指水质基本项目、补充项目和特定项目均合格的次数。 注3：水源地水质合格比例为年综合合格次数占水源地全年监测次数的百分比。 注4：主要超标项目按超标倍数由高到低填写前三项超标项目，以（ ）表示超标倍数，以[ ]表示超标项目的浓度极值，如氨氮（1.2）[2.2]。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.22 地表水水功能区水质达标状况表参见表B.22。

表B.22          年         地表水水功能区水质达标状况

| 水资源分区 |  | 水功能区） |  | 水期 | 个数达标评价/个 |  |  |  | 河流长度达标评价 |  |  | 湖泊面积达标评价 |  |  | 水库蓄水量达标评价 |  |  | 主要超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规划个数 | 评价个数 | 达标 个数 | 个数达标率/% | 评价河长/km | 达标河长/km | 河长达标率/% | 评价面积/km2 | 达标面积 /km2 | 面积达标率/% | 评价蓄水量/亿m3 | 达标蓄水量/亿m3 | 蓄水量达标率/% |  |
| 一级区 | 二级区 | 一级区 | 二级区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护区 |  | 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非汛期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保留区 |  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缓冲区 |  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级区 小计 |  | 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非汛期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开 发 利 用 区 | 饮用水源区 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工业用水区 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 农业用水区 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 渔业用水区 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 景观娱乐用水区 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡区 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排污控制区 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级区小计 | 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 汛期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非汛期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：水功能区一级区小计统计不包括开发利用区。 注2：各类水功能区均需进行全年期、汛期、非汛期的达标统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.23 平原区浅层地下水水质状况表参见表B.23。

表B.23	    年        平原区浅层地下水水质状况

| 平原名称 | 所属 水资源 分区名称 | 观测井总数/个 | 代表面积 /km2 | 全 年 水 质 类 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅴ类 |  |  |
|  |  |  |  | 观测井数 | 代表面积 | 观测井数 | 代表面积 | 观测井数 | 代表面积 | 观测井数 | 代表面积 | 观测井数 | 代表面积 |  |

B.24 用水指标表参见表B.24。

表B.24	    年        用水指标

| 行政区 名称 | 水资源 分区名称 | 人均 用水量 /m3 | 单位国内生产总值用水量 /m3/万元 | 生活人均日用水量/L |  |  | 单位工业增加值用水量 /m3/万元 |  |  | 农田灌溉亩均用水量/m3 |  |  |  | 林果 灌溉 亩均 用水量 /m3 | 草场 灌溉 亩均 用水量 /m3 | 鱼塘 补水 亩均 用水量 /m3 | 牲畜头均 日用水量 /L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 城镇 居民 | 城镇 公共 | 农村居民 | 火(核)电工业 | 非火(核)电工业 | 全部工业 | 水田 | 水浇地 | 菜田 | 综合 |  |  |  | 大牲畜 | 小牲畜 |
| 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.25 工业用水重复利用率表参见表B.25。

表B.25      年        工业用水重复利用率

| 城市名称 | 所属水资源 分区名称 | 行业 | 工业取水量 /亿m3 | 工业重复利用水量 /亿m3 | 工业总用水量 /亿m3 | 工业用水重复利用率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：工业取水量指工业企业从不同水源地取用的新鲜水量，不包括输水损失量。 注2：工业重复利用水量指工业企业内部循环利用和处理回用的水量。 注3：工业总用水量为新鲜水量与重复利用水量之和，工业用水重复利用率为重复利用水量占总用水量的百分比。 |  |  |  |  |  |  |

B.26 农业灌溉渠系水利用系数表参见表B.26。

表B.26      年        农业灌溉渠系水利用系数

| 灌区名称 | 所属水资源 分区名称 | 灌区类型 | 有效灌溉面积 /万亩 | 渠首取水量 /亿m3 | 进入田间水量 /亿m3 | 渠系水 利用系数 | 灌溉水有效利用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：灌区类型按渠灌、井灌、井渠结合填写。 注2：渠系水利用系数为末级渠道进入田间水量与渠首取水量之比值。 |  |  |  |  |  |  |  |

B.27 城市供水管网漏失率表参见表B.27。

表B.27       年        城市供水管网漏失率

| 城市名称 | 所属水资源 分区名称 | 供水总量 /万m3 | 售水量 /万m3 | 免费供水量 /万m3 | 管网漏失水量 /万m3 | 管网漏失率 /% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：供水总量指自来水厂供出的全部水量。 注2：管网漏失水量由水厂供水总量减去售水量和免费供水量求得。 注3：管网漏失率为管网漏失水量占供水总量的百分比。 |  |  |  |  |  |  |  |

B.28 水资源费征收标准表参见表B.28。

表B.28       年        水资源费征收标准                                     单位为元

| 行政区 名称 | 地表水 |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 工业用水 | 生活用水 | 特殊行业 用水 | 火电 | 水电 | 农业 | 自来水 | 工业用水 | 生活用水 | 特殊行业 用水 | 农业 |

B.29 水利工程原水水价表参见表B.29。

表B.29       年        水利工程原水水价 			      单位为元每立方米

| 行政区名称 | 农业灌溉 | 工业生产 | 城镇生活 | 农村生活 | 生态与环境 | 水力发电 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.30 城市水价表参见表B.30。

表B.30       年        城市水价             			单位为元每立方米

| 城市 名称 | 自来水价格 |  |  |  |  |  | 中水价格 | 污水处理费 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合 | 居民生活 | 公用事业 | 工业企业 | 经营服务业 | 特种行业 |  | 生活 | 工业 |  |

附录C

(规范性附录)

水库、湖泊富营养化评价方法

C.1  评价标准与评价项目

C.1.1 湖库营养状态评价标准及分级方法见表C.1。

表C.1  湖泊（水库）营养状态评价标准及分级方法

| 营养状态分级 |  | 评价项目 赋分值(En) | 总磷/ (mg/L) | 总氮/ (mg/L) | 叶绿素(α)/ (mg/L) | 高锰酸盐指数/ (mg/L) | 透明度/ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫营养 (0≤EI≤20) |  | 10 | 0.001 | 0.020 | 0.0005 | 0.15 | 10 |
|  |  | 20 | 0.004 | 0.050 | 0.0010 | 0.4 | 5.0 |
| 中营养 (20<EI≤50) |  | 30 | 0.010 | 0.10 | 0.0020 | 1.0 | 3.0 |
|  |  | 40 | 0.025 | 0.30 | 0.0040 | 2.0 | 1.5 |
|  |  | 50 | 0.050 | 0.50 | 0.010 | 4.0 | 1.0 |
| 富营养 | 轻度富营养 (50<EI≤60) | 60 | 0.10 | 1.0 | 0.026 | 8.0 | 0.5 |
|  | 中度富营养 (60<EI≤80) | 70 | 0.20 | 2.0 | 0.064 | 10 | 0.4 |
|  |  | 80 | 0.60 | 6.0 | 0.16 | 25 | 0.3 |
|  | 重度富营养 (80<EI≤100) | 90 | 0.90 | 9.0 | 0.40 | 40 | 0.2 |
|  |  | 100 | 1.3 | 16.0 | 1.0 | 60 | 0.12 |

C.1.2 湖库营养状态评价项目应包括总磷、总氮、叶绿素α、高锰酸盐指数和透明度。其中，叶绿素α为必评项目。

C.2  评价方法

C.2.1 湖库营养状态评价采用指数法。

C.2.2 根据表C.1采用指数法进行湖库营养状态评价的具体步骤为：

1) 采用线性插值法将水质项目浓度值转换为赋分值。

2) 按公式C.1计算营养状态指数（EI）。

3) 参照表C.1，根据营养状态指数确定营养状态分级。

EI=n=1NEnN……………………………………（C.1）

式中:

EI——营养状态指数；

En——为评价项目赋分值；

N ——评价项目个数。

参  考  文  献

[1] 国统字【2006】60号《关于统计上划分城乡的暂行规定》。