淮 河 水 系 污 染 联 防

水 质 简 报

2017年第3期

河南省水文水资源局

河南省水环境监测中心

2017年8月20日

河南省淮河水系

2017年第二季度水质状况

2017年我省在淮河水系共布设污染联防监测断面16个（见附表），第二季度共监测148个测次，黄桥闸(上)、槐店闸(上)、李坟闸(上)、付桥闸(上)、东孙营闸(上)、大沙河包公庙闸(上)和张桥闸(上)断面每周监测1次，息县淮河大桥、312国道大桥、桂李闸(上)、班台、夏墩闸(上)、周口(二)、郑埠口闸(上)、周口闸(上)和贾鲁河闸(上)断面每两周监测1次。监测项目为水位、流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮。槐店断面本季度有加测。

一、水系水质概况

根据2017年第二季度污染联防监测资料，按照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对148个测次进行水质类别评价，符合Ⅱ类水标准的占6.8%，符合Ⅲ类水标准的占41.9%，符合Ⅳ类水标准的占49.3%，符合Ⅴ类水标准的占0.7%，劣Ⅴ类水占1.3%（见附图1）。

对第二季度监测数据进行评价分析，主要污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其中高锰酸盐指数最大值超标（即：超Ⅲ类水标准值，下同）0.6倍，出现在颍河周口(二)断面；氨氮最大值超标2.1倍，出现在沱河张桥闸(上)断面。

二、河流水质评价

1、淮河

息县淮河大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准5次。

2、浉河

312国道大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准4次，符合Ⅳ类水标准2次。污染项目为溶解氧和氨氮，其监测结果分别在3.2～9.0mg/L和0.500～1.44mg/L之间，其中氨氮最大值超标0.4倍。

3、洪河

桂李闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准2次，符合Ⅲ类水标准4次。

班台断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准3次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.340～1.32mg/L之间，最大值超标0.3倍。

4、汝河

夏墩闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准6次。

5、颍河

黄桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅳ类水标准13次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在7.2～8.7mg/L之间，最大值超标0.4倍。

周口(二)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准2次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.8～7.8mg/L 、3.7～9.5mg/L和0.25～1.10mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.6倍和0.1倍。

郑埠口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准2次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.8～9.7mg/L和2.5～8.5mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.4倍。

槐店闸(上)断面本季度监测16次, 水质符合Ⅳ类水16次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.4～5.9mg/L 、5.8～8.1mg/L和0.60～1.40mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.4倍和0.4倍。

6、沙河

周口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准4次，符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水标准1次。染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在2.0～9.0mg/L之间，最大值超标0.5倍。

7、贾鲁河

贾鲁河闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准2次，符合Ⅳ类水标准3次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.5～8.0mg/L和2.2～8.0mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.3倍。8、泉河

李坟闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准4次，符合Ⅳ类水标准9次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在5.0～8.5mg/L之间，最大值超标0.4倍。

9、涡河

付桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准10次，符合Ⅳ类水标准3次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.7～9.3mg/L和4.3～6.3mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.05倍。

10、惠济河

东孙营闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水标准12次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.6～6.9mg/L和5.2～7.4mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.2倍。

11、大沙河

包公庙闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准8次，符合Ⅳ类水标准5次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在5.2～7.8mg/L之间，最大值超标0.3倍。

12、沱河

张桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准8次, 符合Ⅳ类水标准2次, 符合Ⅴ类水标准1次，劣Ⅴ类水2次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在5.1～6.2mg/L和0.435～3.08mg/L之间，最大值分别超标0.03倍和2.1倍。

三、水质状况比较

与2017年第一季度比较，淮河息县淮河大桥断面、洪河班台断面、颍河黄桥闸(上)断面、沱河张桥闸(上)断面水质状况有所好转；浉河312国道大桥断面、颍河郑埠口闸(上)断面、颍河槐店闸(上)断面和沙河周口闸(上)断面水质状况变化不大；大沙河包公庙闸(上)断面上季度未检测；其余监测断面水质状况有所下降。

与2016年第二季度比较：总测次减少29次，水质符合Ⅰ～Ⅲ类水标准的测次由去年的37.9%增加到48.7%，符合Ⅳ类水标准的测次由去年的49.2%增加到49.3%，符合Ⅴ类水标准的测次由去年的9.6%减少到0.7%，劣Ⅴ类水的测次由去年的3.7% 减少到1.3%，水质状况与去年同期相比有所好转（见附图2）。

附图2   2016、2017年第二季度水质类别对比图

附表                 2017年第二季度污染联防监测成果统计表

| 河流 | 断面名称 | 流量(m3/s) | 水位(m) | 水质类别 | 超标项目 | 监测结果范围(mg/L) | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 息县淮河大桥 | 18.5～660 | 30.25～33.45 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 浉河 | 312国道大桥 | 2.22～31.0 | 66.30～69.00 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 氨氮 | 3.2～9.0 0.500～1.44 | ～0.4 |
| 洪河 | 桂李闸(上) | 1.83～15.1 | 54.71～58.85 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 洪河 | 班台 | 10.0～55.0 | 22.71～23.78 | Ⅲ～Ⅴ | 氨氮 | 0.340～1.32 | ～0.3 |
| 汝河 | 夏墩闸(上) | 0～30.0 | 52.16～52.51 | Ⅲ |  |  |  |
| 颍河 | 黄桥闸(上) | 0～38.0 | 46.92～48.74 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 7.2～8.7 | 0.2～0.4 |
| 颍河 | 周口(二) | 0～48.0 | 39.67～42.88 | Ⅱ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.8～7.8 3.7～9.5 0.25～1.10 | ～0.6 ～0.1 |
| 颍河 | 郑埠口闸(上) |  |  | Ⅱ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.8～9.7 2.5～8.5 | ～0.4 |
| 颍河 | 槐店闸(上) | 0～98.0 | 37.63～40.02 | Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.4～5.9 5.8～8.1 0.60～1.40 | ～0.4 ～0.4 |
| 沙河 | 周口闸(上) | 0～22.0 | 43.45～44.48 | Ⅱ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 2.0～9.0 | ～0.5 |
| 贾鲁河 | 贾鲁河闸(上) | 0～26.0 | 42.88～45.97 | Ⅱ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.5～8.0 2.2～8.0 | ～0.3 |
| 泉河 | 李坟闸(上) | 0～18.1 | 34.11～35.68 | Ⅲ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 5.0～8.5 | ～0.4 |
| 涡河 | 付桥闸(上) | 0 | 37.73～39.12 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.7～9.3 4.3～6.3 | ～0.05 |
| 惠济河 | 东孙营闸(上) | 0～35.2 | 38.09～39.31 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.6～6.9 5.2～7.4 | ～0.2 |
| 大沙河 | 包公庙闸(上) | 0 | 39.65～40.90 | Ⅲ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 5.2～7.8 | ～0.3 |
| 沱河 | 张桥闸(上) | 0 | 29.48～30.19 | Ⅲ～劣Ⅴ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 5.1～6.2 0.435～3.08 | ～0.03 ～2.1 |

编制：王  威    校核：韩  枫    审核：付铭韬    签发：沈兴厚