淮 河 水 系 污 染 联 防

水 质 简 报

2017年第4期

河南省水文水资源局

河南省水环境监测中心

2017年11月20日

河南省淮河水系

2017年第三季度水质状况

2017年我省在淮河水系共布设污染联防监测断面16个（见附表），第三季度共监测159个测次，黄桥闸(上)、槐店闸(上)、李坟闸(上)、付桥闸(上)、东孙营闸(上)、大沙河包公庙闸(上)和张桥闸(上)断面每周监测1次，息县淮河大桥、312国道大桥、桂李闸(上)、班台、夏墩闸(上)、周口(二)、郑埠口闸(上)、周口闸(上)和贾鲁河闸(上)断面每两周监测1次。监测项目为水位、流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮。李坟闸(上)断面和槐店闸(上)断面本季度有加测。

一、水系水质概况

根据2017年第三季度污染联防监测资料，按照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对159个测次进行水质类别评价，符合Ⅱ类水标准的占3.8%，符合Ⅲ类水标准的占39.6%，符合Ⅳ类水标准的占46.5%，符合Ⅴ类水标准的占8.8%，劣Ⅴ类水占1.3%（见附图1）。

对第三季度监测数据进行评价分析，主要污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其中高锰酸盐指数最大值超标（即：超Ⅲ类水标准值，下同）0.9倍，出现在惠济河东孙营闸(上)断面；氨氮最大值超标0.8倍，出现在贾鲁河贾鲁河闸(上)断面。

二、河流水质评价

1、淮河

息县淮河大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准4次，符合Ⅲ类水标准2次。

2、浉河

312国道大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准3次。污染项目为溶解氧，其监测结果分别在3.4～7.8mg/L之间。

3、洪河

桂李闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准4次, 符合Ⅳ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.178～1.03mg/L之间，最大值超标0.03倍。

班台断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.220～1.63mg/L之间，最大值超标0.6倍。

4、汝河

夏墩闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅳ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.271～1.42mg/L之间，最大值超标0.4倍。

5、颍河

黄桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准8次，符合Ⅴ类水标准1次，劣Ⅴ类水1次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在1.8～5.6mg/L和3.0～8.8mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.5倍。

周口(二)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准2次，符合Ⅳ类水标准4次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在3.8～5.3mg/L和4.2～7.1mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.2倍。

郑埠口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准4次，符合Ⅳ类水标准2次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.5～5.9mg/L和3.9～6.9mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.2倍。

槐店闸(上)断面本季度监测16次, 水质符合Ⅳ类水16次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在3.7～4.3mg/L和7.0～8.6mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.4倍。

6、沙河

周口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准4次，符合Ⅳ类水标准1次。染项目为溶解氧，其监测结果在4.3～6.5mg/L之间。

7、贾鲁河

贾鲁河闸(上)断面本季度监测6次，水质Ⅳ类水标准5次，符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在3.6～6.6mg/L、5.2～8.5mg/L和0.50～1.80mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.4倍和0.8倍。

8、泉河

李坟闸(上)断面本季度监测23次，水质符合Ⅲ类水标准2次，符合Ⅳ类水标准14次，符合Ⅴ类水标准6次,劣Ⅴ类水1次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在1.8～6.2mg/L、4.0～9.7mg/L和0.40～1.40mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.6倍和0.4倍。

9、涡河

付桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅳ类水标准7次，劣Ⅴ类水1次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在1.7～5.8mg/L和3.1～6.4mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.1倍。

10、惠济河

东孙营闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅳ类水标准9次，符合Ⅴ类水标准4次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在2.2～8.4mg/L和4.3～11.2mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.9倍。

11、大沙河

包公庙闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准13次。

12、沱河

张桥闸(上)断面本季度监测14次，水质符合Ⅲ类水标准11次, 符合Ⅳ类水标准3次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在5.3～6.8mg/L和0.204～1.12mg/L之间，最大值分别超标0.1倍和0.1倍。

三、水质状况比较

与2017年第二季度比较，淮河息县淮河大桥断面、浉河312国道大桥断面、洪河班台断面、汝河夏墩闸(上)断面、大沙河包公庙闸(上)断面和贾鲁河贾鲁河闸(上)断面水质状况有所好转；洪河桂李闸(上)断面、颍河黄桥闸(上)断面、泉河李坟闸(上)断面和惠济河东孙营闸(上)断面水质状况与上期持平；其余监测断面水质状况有所下降。

与2016年第三季度比较：总测次增加27次，水质符合Ⅰ～Ⅲ类水标准的测次由去年的41.7%增加到42.4%，符合Ⅳ类水标准的测次由去年的55.3%减少到46.5%，符合Ⅴ类水标准的测次由去年的1.5%增加到8.8%，劣Ⅴ类水的测次由去年的1.5% 减少到1.3%，水质状况与去年同期相比变化不明显（见附图2）。

附图2   2016、2017年第三季度水质类别对比图

附表                 2017年第三季度污染联防监测成果统计表

| 河流 | 断面名称 | 流量(m3/s) | 水位(m) | 水质类别 | 超标项目 | 监测结果范围(mg/L) | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 息县淮河大桥 | 33.0～588 | 30.30～32.84 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 浉河 | 312国道大桥 | 3.00～74.0 | 66.05～66.80 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 | 3.4～7.8 |  |
| 洪河 | 桂李闸(上) | 1.39～3.00 | 54.35～56.84 | Ⅱ～Ⅳ | 氨氮 | 0.178～1.03 | ～0.03 |
| 洪河 | 班台 | 32.5～308 | 23.29～27.19 | Ⅲ～Ⅴ | 氨氮 | 0.220～1.63 | ～0.6 |
| 汝河 | 夏墩闸(上) | 15.0～30.0 | 52.24～52.90 | Ⅲ～Ⅳ | 氨氮 | 0.271～1.42 | ～0.4 |
| 颍河 | 黄桥闸(上) | 0～22.0 | 45.31～48.83 | Ⅲ～劣Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 1.8～5.6 3.0～8.8 | ～0.5 |
| 颍河 | 周口(二) | 26.3～116 | 42.90～43.11 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 3.8～5.3 4.2～7.1 | ～0.2 |
| 颍河 | 郑埠口闸(上) |  |  | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.5～5.9 3.9～6.9 | ～0.2 |
| 颍河 | 槐店闸(上) | 0～97.6 | 38.55～39.76 | Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 3.7～4.3 7.0～8.6 | 0.2～0.4 |
| 沙河 | 周口闸(上) | 13.3～105 | 44.18～45.63 | Ⅱ～Ⅳ | 溶解氧 | 4.3～6.5 |  |
| 贾鲁河 | 贾鲁河闸(上) | 0～21.0 | 45.20～45.78 | Ⅳ～Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 3.6～6.6 5.2～8.5 0.50～1.80 | ～0.4 ～0.8 |
| 泉河 | 李坟闸(上) | 12.5～257 | 32.49～35.45 | Ⅲ～劣Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 1.8～6.2 4.0～9.7 0.40～1.40 | ～0.6 ～0.4 |
| 涡河 | 付桥闸(上) | 0 | 37.13～37.80 | Ⅲ～劣Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 1.7～5.8 3.1～6.4 | ～0.1 |
| 惠济河 | 东孙营闸(上) | 0～20.0 | 38.40～39.40 | Ⅳ～Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 2.2～8.4 4.2～11.2 | ～0.9 |
| 大沙河 | 包公庙闸(上) | 0 | 39.25～40.14 | Ⅲ |  |  |  |
| 沱河 | 张桥闸(上) | 0～5.0 | 29.48～29.98 | Ⅲ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 5.3～6.8 0.204～1.12 | ～0.1 ～0.1 |

编制：王  威    校核：韩  枫    审核：付铭韬    签发：沈兴厚